	产品质量监督抽查实施细则

	

	MLYZJX –T05 - 2021

	


流 量 计

	2021- 04-16 -发布                           2021-04-16实施

	


福建省计量科学研究院发布
	福建省计量科学研究院
技  术  文  件
	文件编号
	MLYZJX-T05-2021

	
	受 控 号
	T1

	流量计产品质量监督抽查实施细则
	版    次
	第  1  版    第     次修订

	
	页    数
	第  1  页    共  5  页


目录

1. 抽样方法…………………………………………………………………………2

2. 检验依据…………………………………………………………………………2

3. 判定规则…………………………………………………………………………5

	改版、修订状况说明
	/

	编制/修订人
	 [image: image1.png]



	审核人
	[image: image2.jpg]2170 %.




	批准人
	[image: image3.jpg]


 

	批准日期
	2021年04月16号
	实施日期
	2021年04月16号


	流量计产品质量监督抽查实施细则
	文件编号
	MLYZJX-T05-2021

	
	页    数
	第  2  页    共  5  页


1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

流量计直径不大于100mm的抽样数量为6台(其中检验用样品3台，备用样品3台)，直径在100mm~300mm的抽样数量为4台（其中检验用样品2台，备用样品2台）。
2 检验依据
表1涡街流量计  检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	耐压强度
	JB/T 9249-2015 7.6

	2
	绝缘电阻
	JB/T 9249-2015 7.7

	3
	绝缘强度
	JB/T 9249-2015 7.8

	4
	示值误差
	JB/T 9249-2015 7.2.2

	5
	重复性
	JB/T 9249-2015 7.2.3

	6
	密封性
	JB/T 9249-2015 7.5


	流量计产品质量监督抽查实施细则
	文件编号
	MLYZJX-T05-2021

	
	页    数
	第  3  页    共  5  页


表2靶式流量计  检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	示值误差及重复性
	JJF 1510-2015 10.4

	2
	耐压强度
	JJF 1510-2015 10.3.1

	3
	绝缘电阻
	JJF 1510-2015 10.3.2

	4
	绝缘强度
	JJF 1510-2015 10.3.3

	5
	静电放电抗扰度
	JJF 1510-2015 10.5.1

	6
	射频电磁场辐射抗扰度
	JJF 1510-2015 10.5.2

	7
	工频电磁场抗扰度
	JJF 1510-2015 10.5.3


表3气体腰轮流量计（气体罗茨流量计）  检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	基本误差
	JB/T 7385-2015 6.2

	2
	重复性
	JB/T 7385-2015 6.3

	3
	始动流量
	JB/T 7385-2015 6.4

	4
	过载能力
	JB/T 7385-2015 6.8

	5
	压力损失
	JB/T 7385-2015 6.5

	6
	耐压强度
	JB/T 7385-2015 6.6

	7
	绝缘电阻
	JB/T 7385-2015 6.9

	8
	绝缘强度
	JB/T 7385-2015 6.10

	流量计产品质量监督抽查实施细则
	文件编号
	MLYZJX-T05-2021

	
	页    数
	第  4  页    共  5  页


表4涡轮流量计  检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	K系数
	JB/T 9246-2016 6.2

	2
	非线性
	JB/T 9246-2016 6.2

	3
	不重复性
	JB/T 9246-2016 6.2

	4
	压力损失
	JB/T 9246-2016 6.4

	5
	耐压强度
	JB/T 9246-2016 6.5

	6
	绝缘电阻
	JB/T 9246-2016 6.7

	7
	绝缘强度
	JB/T 9246-2016 6.8


表5电磁流量计  检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	基本误差
	JB/T 9248-2015 7.2.1

	2
	重复性误差
	JB/T 9248-2015 7.2.2

	3
	电源电压短时中断
	JB/T 9248-2015 7.3.8

	4
	静电放电抗扰度
	JB/T 9248-2015 7.3.10

	5
	射频电磁场辐射抗扰度
	JB/T 9248-2015 7.3.11

	6
	工频磁场抗扰度
	JB/T 9248-2015 7.3.14

	7
	耐压强度
	JB/T 9248-2015 7.4.3

	8
	绝缘强度
	JB/T 9248-2015 7.4.4

	9
	绝缘电阻
	JB/T 9248-2015 7.4.5


	流量计产品质量监督抽查实施细则
	文件编号
	MLYZJX-T05-2021

	
	页    数
	第  5  页    共  5  页


3 判定规则

3.1依据标准
JB/T 9246-2016  涡轮流量传感器

JJF 1510-2015  靶式流量计形式评价大纲

JB/T 9249-2015  涡街流量计

JB/T 7385-2015  气体腰轮流量计

JB/T 9248-2015  电磁流量计

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
PAGE  
2

